目录

课程内容	2

课程目标	2

课程准备	3

课程知识点	3

设备影子介绍	3

设备影子数据流	5

物联网平台侧开发	15

新建产品和设备	15

设备端开发	16

新建项目	16

代码开发	18

编译下载	19

运行调试	19

课程小结	22

基于设备影子的LED灯闪烁频率设置

前几次课程中涉及到的云端指令下发均是在设备在线情况下进行的，当设备掉线时，指令将无法成功到达设备端，也无法被设备执行。在本次课程中，我们将为读者介绍物联网平台提供的另一个设备管理能力——设备影子。借助设备影子的功能，即使设备发生掉线重连的情况，也可以成功接收到云端在它掉线时发送的控制指令，执行相应的业务操作。

# 课程内容

- 介绍设备影子概念

- 介绍设备影子的JSON格式

- 介绍设备影子相关的数据流

- 基于AIoTKIT开发板实现设备掉线重连时的指令下发

# 课程目标

- 熟悉设备影子的功能和JSON文档格式

- 掌握设备、影子以及应用程序之间的通信数据流

- 基于设备影子功能实现云端对LED灯闪烁频率的控制

# 课程准备

- 运行Windows系统的 PC机一台

- AIoTKIT开发板一块

- Mk3080 wifi模组

- micro USB连接线

- 安装有AliOS Things Studio插件的VSCode

- AliOS Things 1.3.3版本或更高版本

- ST-Link驱动程序

- 开通阿里云物联网平台产品

# 课程知识点

## 设备影子介绍

接入LP的每个设备在云端都有唯一的设备影子与之对应，设备影子以 JSON 文档的形式存储着当前设备上报的状态信息以及应用程序期望的状态信息。设备可以基于MQTT协议获取和设置设备影子，以实现状态的同步。当设备获取影子时，状态从影子同步到设备；当设备设置设备影子时，状态从设备同步到影子。应用程序也可以基于MQTT协议和阿里云提供的API来通过设备影子获取和设置设备的状态，无论该设备是否连接到网络。

以网络不稳定，设备频繁上下线的场景为例，如果应用程序向设备下发控制指令时设备刚好掉线，那么指令将无法下达到设备。我们可以通过设置QoS=1或QoS=2来解决该问题，但是这种方式会给服务端带来较大的压力，一般不建议使用。

如果采用设备影子功能，这个问题就可以轻松地得到解决了。应用程序在下发指令时不需要关心设备是否在线，指令及其时间戳会被保存在设备影子中，当设备掉线重连时，从设备影子中获取指令即可，还可以根据指令的时间戳信息判断指令是否过期，是否需要执行。

作为一个JSON文档，设备影子包含desired、reported、version等属性。

| 属性 | 描述 |
| --- | --- |
| desired | 设备的预期状态。应用程序可以向desired部分写入数据来更新事物的状态，且无需设备在线。 |
| reported | 设备的报告状态。设备可以向reported部分写入数据，报告其最新状态。应用程序可以读取该部分，获取设备的状态。 |
| metadata | 当用户更新desired或reported部分内容时，设备影子服务会自动更新该metadata部分。这部分包括每个属性的时间戳（以Epoch时间表示），让用户能够确定它们的更新时间。 |
| timestamp | 影子文档的最新更新时间。 |
| version | 用户主动更新version，那设备影子会检查请求中的version是否大于当前版本，如果大于的话，则更新设备影子，并将version更新到请求的版本，反之拒绝更新设备影子。文档每次更新时，此版本号都会递增，用于确保正在更新的文档为最新版本。 |

设备影子的完整JSON格式为：

{ "state": { "desired": { "attribute1": integer2, ... "attributeN": boolean2 }, "reported": { "attribute1": integer1, ... "attributeN": boolean1 } }, "metadata": { "desired": { "attribute1": { "timestamp": timestamp }, ... "attributeN": { "timestamp": timestamp } }, "reported": { "attribute1": { "timestamp": timestamp }, ... "attributeN": { "timestamp": timestamp } } }, "timestamp": timestamp, "version": version }

其中的desired部分和reported部分都可以为空。只有当影子具有预期状态时，才包含desired部分；具有设备报告的状态时，才包含reported部分。

## 设备影子数据流

阿里云物联网平台为每个设备预先定义好了两个Topic，专门用于设备影子的数据流转。

| /shadow/update/${productKey}/${deviceName} | 设备和应用程序发布消息到该Topic，物联网平台收到后，将消息中的状态更新到设备影子中 |
| --- | --- |
| /shadow/get/${productKey} /${deviceName} | 设备影子更新状态到该Topic，设备订阅此Topic的消息 |

Topic中的${productKey}和${deviceName}需要分别替换为用户所创建设备的真实参数。

下面我们以RGB灯的“颜色”属性为例，具体介绍设备、设备影子以及应用程序之间通信的数据流。

- 设备主动上报状态

设备成功接入物联网平台后，会主动上报状态，即向Topic:/shadow/update/${productKey}/${deviceName}中发送消息。发送的JSON消息格式为：

{ "method": "update", "state": { "reported": { "color": "red" } }, "version": 1 }

各字段含义为

| method | 表示设备或者应用程序请求设备影子的操作类型。当设备或者应用程序更新状态时，该字段为“update”。 |
| --- | --- |
| state | 表示设备发送给影子的状态信息。在上报状态时，reported字段为必须，这些信息会被同步到设备影子文档中的reported部分。 |
| version | 表示版本信息。设备影子会检查请求中的版本是否大于当前影子版本。只有在大于时，设备影子才会接受设备端的请求，更新设备影子到相应的版本。 |

当设备影子接收到上报的状态信息时，更新影子文档。

{ "state" : { "reported" : { "color" : "red" } }, "metadata" : { "reported" : { "color" : { "timestamp" : 1469564492 } } }, "timestamp" : 1469564492, "version" : 1 }

更新完成后，设备影子会返回结果给设备，即发消息到Topic：/shadow/get/${productKey}/${deviceName}，设备订阅该Topic即可收到平台返回的更新结果。若更新成功，设备收到如下返回结果：

{ "method":"reply", "payload": { "status":"success", "version": 1 }, "timestamp": 1469564576 }

若更新失败，设备收到如下返回结果：

{ "method":"reply", "payload": { "status":"error", "content": { "errorcode": "${errorcode}", "errormessage": "${errormessage}" } }, "timestamp": 1469564576 }

errorCode的具体值可以帮助我们定位到不同的失败原因：

| errorCode | errorMessage |
| --- | --- |
| 400 | 不正确的json格式 |
| 401 | 影子json缺少method信息 |
| 402 | 影子json缺少state字段 |
| 403 | 影子json version不是数字 |
| 404 | 影子json缺少reported字段 |
| 405 | 影子json reported属性字段为空 |
| 406 | 影子json method是无效的方法 |
| 407 | 影子内容为空 |
| 408 | 影子reported属性个数超过128个 |
| 409 | 影子版本冲突 |
| 500 | 服务端处理异常 |

- 应用程序改变设备状态

应用程序可以通过下发指令更改RGB灯的颜色。此时，应用程序应将消息下发到Topic：/shadow/update/${productKey}/${deviceName}中，消息内容为：

{ "method": "update", "state": { "desired": { "color": "green" } }, "version": 2 }

应用程序发出更新请求后，设备影子会更新为：

{ "state" : { "reported" : { "color" : "red" }, "desired" : { "color" : "green" } }, "metadata" : { "reported" : { "color" : { "timestamp" : 1469564492 } }, "desired" : { "color" : { "timestamp" : 1469564576 } } }, "timestamp" : 1469564576, "version" : 2 }

设备影子更新完成后，会发送消息到Topic:/shadow/get/${productKey}/${deviceName}，设备订阅该Topic即可收到返回结果。此处示例中返回给设备的消息内容为：

{ "method":"control", "payload": { "status":"success", "state": { "reported": { "color": "red" }, "desired": { "color": "green" } }, "metadata": { "reported": { "color": { "timestamp": 1469564492 } }, "desired" : { "color" : { "timestamp" : 1469564576 } } } }, "version": 2, "timestamp": 1469564576 }

当设备在线或者是掉线重连时，都会收到该消息，并且根据消息内容中的“desired”字段更新状态，将RGB更新为绿色，并在更新后通过Topic：/shadow/update/${productKey}/${deviceName}上报最新状态。

{ "method": "update", "state": { "desired":"null" }, "version": 3 }

设备影子随着上报的状态进行更新：

{ "state" : { "reported" : { "color" : "green" } }, "metadata" : { "reported" : { "color" : { "timestamp" : 1469564577 } }, "desired" : { "timestamp" : 1469564576 } }, "version" : 3 }

- 设备主动获取设备影子

当设备想要获取设备影子中保存的最新状态时，会向Topic：/shadow/update/${productKey}/${deviceName}发送消息：

{ "method": "get" }

设备影子收到该消息后，将影子内容发送到Topic:/shadow/get/${productKey}/${deviceName}中，设备订阅该Topic即可收到影子内容。

{ "method":"reply", "payload": { "status":"success", "state": { "reported": { "color": "red" }, "desired": { "color": "green" } }, "metadata": { "reported": { "color": { "timestamp": 1469564492 } }, "desired": { "color": { "timestamp": 1469564492 } } } }, "version": 2, "timestamp": 1469564576 }

- 设备删除影子属性

如果设备想删除设备影子中的某条属性状态，向Topic：/shadow/update/${productKey}/${deviceName}中发送消息，将method字段置为delete，待删除属性置为null即可。

删除影子中的某一属性 { "method": "delete", "state": { "reported": { "color": "null", "temperature":"null" } }, "version": 1 } 删除影子中的全部属性 { "method": "delete", "state": { "reported":"null" }, "version": 1 }

# 物联网平台侧开发

## 新建产品和设备

在本次课程实验中，我们希望利用设备影子功能实现设备掉线重连情况下，云端指令的成功下发。以设备上的LED灯为例，实现云端对LED灯闪烁频率的控制。

首先，登录物联网平台控制台https://iot.console.aliyun.com，点击“产品管理”栏，在“华东2（上海）”区域下新建一个基础版产品“Shadow”，节点类型选择为“设备”，并在该产品下添加test设备。

此时，点击设备右侧的“查看”按钮，选择“设备影子”栏目，可看到当前的设备影子内容为空。

# 设备端开发

在本次课程—基于设备影子的LED灯闪烁频率实验中，我们使用AIoTKIT开发板通过mk3080 Wi-Fi模组接入网络。

## 新建项目

在LP应用开发教程2中，我们已经下载了所需要的例程代码。打开VSCode，点击“文件->打开文件夹”，打开已经下载下来的代码，并将当前分支切换到developer分支。点击工程界面左下角，选择此次的例程为shadowapp例程，开发板选择为AIoTKIT开发板。

## 主要代码讲解

在本次基于设备影子的LED闪烁频率设置的实验中，我们设定开发板在每次上线之后要使用get方法获取设备影子当中的LED闪烁频率最新状态，如果设备此时的状态滞后于设备影子的话，设备需要按照从设备影子中获得的最新状态进行更新，并且在更新完成后主动向云端上报，更新设备影子。

应用于设备影子的实验app和前面的实验内容除通信TOPIC和上下行消息格式外，大部分内容均是相同的。所以在本次代码讲解中，相关重复部分代码我们将仅仅列出其函数声明和功能部分，函数主体内容将不再涉及，详情可以参考LP应用教程4物模型 的实验中。

本节中，shadowapp例程代码中shadowapp.c是通过AT联网指令联网并上传与接收数据。我们将详细介绍shadowapp.c文件，即使用AIoTKIT开发板和外接mk3080模组进行联网并通信的例程。

1、int application_start(int argc, char *argv[])

开发者真正的应用入口函数。在本函数中完成的主要功能为

- AT指令初始化，SAL框架初始化；

- 设置输出的LOG 等级 aos_set_log_level(AOS_LL_DEBUG)；

- AliOS Things定义了一系列系统事件，程序可以通过aos_register_event_filter()注册事件监听函数，进行相应的处理，比如 Wifi事件；

- 在配网过程中，netmgr负责定义和注册Wifi回调函数netmgr_init()。

- 通过调用aos_loop_run()进入事件循环。

int application_start(int argc, char *argv[]) { netmgr_ap_config_t apconfig; #if AOS_ATCMD //AT指令初始化 at.set_mode(ASYN); at.init(AT_RECV_PREFIX, AT_RECV_SUCCESS_POSTFIX, AT_RECV_FAIL_POSTFIX, AT_SEND_DELIMITER, 1000); #endif #ifdef WITH_SAL //SAL网络框架初始化 sal_init(); #endif printf("== Build on: %s %s ===\n", __DATE__, __TIME__); aos_set_log_level(AOS_LL_DEBUG); sensor_all_open(); //打开外部传感器 aos_register_event_filter(EV_WIFI, wifi_service_event, NULL); netmgr_init(); //定义与注册wifi回调函数 netmgr_start(false); aos_cli_register_command(&mqttcmd); //省略部分代码 //每100ms开启定时任务app_delayed_action 。该函数实现LED闪烁的功能 aos_post_delayed_action(100, app_delayed_action, NULL); aos_loop_run(); return 0; }

图 15 应用入口函数

2、static void wifi_service_event(input_event_t *event, void *priv_data)

Wifi事件处理函数，当有Wifi事件发生时运行该函数。在该函数中完成的主要功能为进行Wifi事件的判断，包括事件类型的确认等，在确认无误后调用mqtt_client_example（）。

3、	int mqtt_client_example(void)

mqtt_client_example()函数是本次mqtt例程中的鉴权连接函数，该函数所实现的主要功能是：

- 获取设备进行鉴权注册时的相关参数。

- 通过Wifi连接IoT平台，进行设备注册。

4、static void mqtt_service_event(input_event_t *event, void *priv_data)

该函数为MQTT例程中事件触发后调用的函数，其主要功能为进行事件合法性检查，以及调用mqtt_publish()主函数。

5、static void mqtt_publish(void *pclient)

void mqtt_publish(void *pclient)函数是本次shadowapp例程中的mqtt上云发送数据函数，该函数所实现的主要功能是：

- 订阅相关TOPIC，接收并解析云端下发的指令。

- 每次上线获取设备影子的最新状态，并判断是否需要更新设备LED闪烁频率。如果需要更新的话，更新LED闪烁频率，并上报到云端。

- 设备初次上线时，需要上报设备的LED闪烁频率属性信息。之后，除非设备影子的状态发生改变，设备接收到云端下发的消息。否则设备不再主动上报信息。

static void mqtt_publish(void *pclient){ if (is_subscribed == 0) { /*订阅设备影子TOPIC。平台可以通过更新设备影子的状态来下发消息给设备，设备接收设备影子的消息的TOPIC是"/shadow/get/"PRODUCT_KEY"/"DEVICE_NAME""。平台可以通过该TOPIC下发设置LED闪烁频率。并定义其TOPIC的回调函数为handle_shadow_get，回调函数具体内容请参考下文*/ /* Subscribe the specific Topic */ rc = IOT_MQTT_Subscribe(pclient, TOPIC_SHADOW_GET, IOTX_MQTT_QOS0, handle_shadow_get, NULL); if (rc < 0) { // IOT_MQTT_Destroy(&pclient); LOG("IOT_MQTT_Subscribe() failed, rc = %d", rc); } is_subscribed = 1; } else { //省略部分代码 if(first_get_shadow == 1 ) //设备每次上线时，主动获取设备影子最新状态 { first_get_shadow = 0; int msg_len = snprintf(msg_pub, sizeof(msg_pub), "{\"method\":\"get\"}"); if (msg_len < 0) LOG("Error occur! Exit program"); Topic_msg.payload = (void *)msg_pub; Topic_msg.payload_len = msg_len; rc = IOT_MQTT_Publish(pclient, TOPIC_SHADOW, &Topic_msg); if (rc < 0) LOG("error occur when publish"); } /*设备初次上线时，向云端发送LED闪烁频率属性，并更新设备影子*/ if(first_send_shadow == 1 ) { int ver = get_shadow_version(); int fre = get_led_fre(); if(fre==2) { pfre = 0; } else if(fre ==10) { pfre = 1; } if(ver>0) { msg_len = snprintf(msg_pub, sizeof(msg_pub), "{\"method\": \"update\",\"state\": {\"reported\": {\"frequency\": \"fre%d\"}},\"version\": %d}",pfre,ver); } else { msg_len = snprintf(msg_pub, sizeof(msg_pub), "{\"method\": \"update\",\"state\": {\"reported\": {\"frequency\": \"fre0\"}},\"version\": %d}",1); } topic_msg.payload = (void *)msg_pub; topic_msg.payload_len = msg_len; rc = IOT_MQTT_Publish(pclient, TOPIC_SHADOW, &topic_msg); } /*设备影子状态发生变化时，或者接收到设备影子下发的消息时，主动向云端回复，清除desired，并上报更新reported*/ if(shadow_reply == 1 ) { int ver=get_shadow_version(); int fre = get_led_fre(); if(fre==2) { pfre = 0; } else if(fre ==10) { pfre = 1; } memset(msg_pub, 0, sizeof(msg_pub)); msg_len = snprintf(msg_pub, sizeof(msg_pub), "{\"method\": \"update\",\"state\":{\"desired\": \"null\"},\"version\": %d}",ver); topic_msg.payload = (void *)msg_pub; topic_msg.payload_len = msg_len; rc = IOT_MQTT_Publish(pclient, TOPIC_SHADOW, &topic_msg); ver++;set_shadow_version(ver); memset(msg_pub, 0, sizeof(msg_pub)); msg_len = snprintf(msg_pub, sizeof(msg_pub), "{\"method\": \"update\",\"state\": {\"reported\": {\"frequency\": \"fre%d\"}},\"version\": %d}",pfre,ver); topic_msg.payload = (void *)msg_pub; topic_msg.payload_len = msg_len; rc = IOT_MQTT_Publish(pclient, TOPIC_SHADOW, &topic_msg); } } if (++cnt < 20000) { /*每3s重新运行mqtt_publish()函数*/ aos_post_delayed_action(3000, mqtt_publish, pclient); } else { IOT_MQTT_Unsubscribe(pclient, ALINK_TOPIC_PROP_POSTRSP); aos_msleep(200); IOT_MQTT_Destroy(&pclient); release_buff(); is_subscribed = 0; cnt = 0; } }

图 19 shadowapp例程数据上云主函数

- static void handle_shadow_get (void *pcontext, void *pclient, iotx_mqtt_event_msg_pt msg)

该函数为shadowapp例程中设备影子设置属性参数的TOPIC回调函数，云端可以通过"/shadow/get/"PRODUCT_KEY"/"DEVICE_NAME""  TOPIC实现LED闪烁频率属性的设置。

/* * MQTT Subscribe handler * Topic: RAW_TOPIC_PROP_DOWN */ static void handle_shadow_get(void *pcontext, void *pclient, iotx_mqtt_event_msg_pt msg) { iotx_mqtt_Topic_info_pt pTopic_info = (iotx_mqtt_Topic_info_pt)msg->msg; /*初次上线时，设备影子为空，需要设备主动上报消息到云端，更新设备影子状态*/ if(NULL != strstr(pTopic_info->payload,"shadow content is empty")) { first_send_shadow = 1; led_fre = 2; set_shadow_version(1); } /*设备影子不为空，每次设备上线均需要检查设备影子，并根据设备影子的最新状态更新本地设备信息*/ if(NULL != strstr(pTopic_info->payload,"\"desired\":{\"frequency\":\"fre0")) { led_fre = 2; shadow_reply = 1; update_shadow_version(pTopic_info->payload); } if(NULL != strstr(pTopic_info->payload,"\"desired\":{\"frequency\":\"fre1")) { led_fre = 10; shadow_reply = 1; update_shadow_version(pTopic_info->payload); } /*设备影子不为空时，需要同步版本信息，并更新设备状态*/ else if(NULL != strstr(ptopic_info->payload,"\"reported\":{\"frequency\":\"fre0")) { led_fre = 2; update_shadow_version(ptopic_info->payload); } else if(NULL != strstr(ptopic_info->payload,"\"reported\":{\"frequency\":\"fre1")) { led_fre = 10; update_shadow_version(ptopic_info->payload); } }

图 18"/shadow/get/"PRODUCT_KEY"/"DEVICE_NAME""  TOPIC回调函数

## 修改设备相关参数

在上一小节中，我们打开了shadowapp@AIoTKIT工程。在本小节中，我们需要修改官方shadowapp项目工程，添加我们在阿里云物联网控制台上新建设备的三元组信息。具体流程如下：

demo程序所在路径是/example/shadowapp,在此次例程当中，我们需要将设备的三元组信息修改为新注册的设备三元组信息。具体修改文件为：example/ shadowapp /shadowapp.c。PRODUCT_KEY、DEVICE_NAME、 DEVICE_SECRET这三个参数是保证设备和IOT平台间可靠通信的唯一标识，所以这三个参数必须保证和建立设备时的信息相同，TOPIC信息也要保证和平台端的TOPIC保持一致，因为设备在发送与接收消息时都要带有TOPIC信息，不一致的话可能会导致数据通信发生错误。具体参数修改如下图所示：

图 42 修改设备三元组信息

## 编译下载

工程编译与下载的方式和LP应用开发教程2中相同，详情可参考开发教程2中的设备开发编译下载章节，在此处不再赘述。

至此，工程代码烧录进入开发板当中。打开串口助手即可查看程序的运行输出信息，

# 运行调试

通过复位开发板使其运行烧录进去的程序，接入物联网平台。成功接入后设备会主动上报当前LED灯的闪烁频率状态到设备影子，可以在控制台上刷新查看。当前LED灯（对应AIoTKIT开发板上的LED1）的闪烁频率为reported字段内的值fre0，处于慢闪状态。

Figure 2 云端查看设备影子具体内容

为了让大家充分体会到设备影子缓存机制的作用，此时让设备断电离线。然后点击右侧的“更新影子”按钮，将LED灯闪烁频率设置为fre1，即快闪状态。

Figure 3 设备离线状态下更新设备影子

更新完成后，刷新设备影子，我们可以观察到影子增加了desired字段，且字段内容即为我们刚刚设置的fre1频率值。

Figure 4更新后的设备影子具体内容

在传统的业务场景中，此时由于设备处于离线状态，平台端下发的设置LED灯闪烁频率的命令会丢失。而本实验中由于使用了设备影子功能，命令被保存在了设备影子中。我们让设备重新上电连接到物联网平台，此时设备会主动获取设备影子中的内容，并据此进行更新，随后上报最新状态。可以观察到开发板上的LED灯闪烁频率加快，同时设备影子内容更新。

Figure 5 设备重新上线后的设备影子内容

# 课程小结

本次课程学习了物联网平台提供的设备影子功能，并对设备影子JSON文件的格式以及设备、影子和应用程序之间通信的数据流进行了详细的介绍。在此基础上，通过控制LED灯闪烁的实验实现了设备掉线重连情况下的指令成功下发，帮助读者理解其实际应用价值。